长 沙 理 工 大 学

计算机与通信工程学院

实 验 报 告

实验项目名称           ensp实现vlan配置

所属课程名称              无线网络技术

实 验 类 型                设计型实验

实 验 日 期             2024年5月14日

班    级                 网络2102班

学    号                202108060918

姓    名                     王俊

成    绩

| 一、实验概述： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【实验目的】 利用华为ensp pro尝试对AC进行 vlan 的配置。 【实验原理】 AC6605 是一个华为生产的带有无线功能的交换机，本实验通过华为ensp pro来实 现对其的基础的 vlan 配置。 【实验环境】 装有华为ensp pro的笔记本一台。 |  |  |  |  |  |
| 二、实验内容： |  |  |  |  |  |
| 【实验方案】 1. 创建设备。 2. 配置 ip。 3. 对交换机进程 vlan 配置。 4. 测试各个主机之间的联通。 【实验过程】（实验步骤、记录、数据、分析） 1. 创建设备。 网络拓扑如下： 一个AC，四台 PC，划分两个 vlan 2. 配置 ip PC1:192.168.1.2 子网掩码：255.255.255.0 网关：192.168.1.1 PC2:192.168.1.3 子网掩码：255.255.255.0 网关：192.168.1.1 PC3:192.168.2.1 子网掩码：255.255.255.0 网关：192.168.2.1 PC4:192.168.2.2 子网掩码：255.255.255.0 网关：192.168.2.1 PC1: PC2: PC3: PC4: 3. 对交换机进程 vlan 配置。 3.1 进入有线侧 WJ 3.2 创建 vlan 3.3 查看 interface 设置 从图中可以看出GE0/0/1~GE0/0/4开启了，且Vlanif100和Vlanif200都存在 3.4 为端口设定为 access 模式 PC1: PC2: PC3: PC4: 将GE0/0/1~GE0/0/4都设置为access，GE0/0/1和GE0/0/2默认Vlan为Vlanif100，GE0/0/3和GE0/0/4默认Vlan为Vlanif200 4. 测试各个主机之间的联通。 以 192.168.1.2 为例 测试后发现其可以连接 192.168.1.2， 192.168.1.3， 192.168.2.2，192.168.2.3。 vlanif 为三层接口，它是虚接口，可以配置 IP 地址，不同Vlanif 之间可以通过路由的方式相互通信。 5. 修改 vlanif 为 vlan 添加vlan2和vlan3 将GE0/0/1划分为vlan2 将Ge0/0/2划分为vlan2 将GE0/0/3划分为vlan3 将GE0/0/4划分为vlan4 6. 测试连接 以 192.168.1.2 为例 测试后发现其可以连接 192.168.1.2，192.168.1.3 但是 192.168.2.2，192.168.2.3 不能连接。 Ping192.168.1.2，成功 Ping192.168.1.3，成功 Ping192.168.2.2，失败 Ping192.168.2.3，失败 vlan 划分成功。 7. 配置 telnet 进入aaa模式，添加账户和密码 设置权限等级为3 打开telnet服务 【实验结论】 通过本次实验，我成功利用ENSP Pro软件对AC进行了基础操作，并且有效地实现了VLAN的划分。 进行VLAN配置时，将端口设置为access模式，分别指定了它们属于哪个VLAN，从而实现了初步的VLAN隔离。 在测试阶段，我们验证了各个主机之间的网络连通性，之后，通过调整VLAN配置，将端口重新分配给特定的VLAN后，实现了VLAN隔离。 此外，实验还进行了telnet服务的配置，我们进入aaa模式，创建了用户账户并设置了密码，同时指定了权限等级为3，以确保安全地通过telnet服务进行远程管理。 总的来说，该实验不仅锻炼了我运用ENSP工具对AC设备进行配置的能力，还深化了对VLAN概念的理解，并通过实际操作积累了宝贵的实践经验。 实验问题： - ensp实验环境出现问题 解决办法：使用ensp pro |  |  |  |  |  |
| 三、指导教师评语及成绩： |  |  |  |  |  |
| 评语 | 评语等级 |  |  |  |  |
|  | 优 | 良 | 中 | 及格 | 不及格 |
| 1.实验报告按时完成,字迹清楚,文字叙述流畅,逻辑性强 |  |  |  |  |  |
| 2.实验方案设计合理 |  |  |  |  |  |
| 3.实验过程（实验步骤详细,记录完整,数据合理,分析透彻） |  |  |  |  |  |
| 4实验结论正确. |  |  |  |  |  |
| 成绩： 指导教师签名： 批阅日期： |  |  |  |  |  |

附录：（配置文件）

#进入 system 视图

sys

sys WJ

#创建 vlanif

vlan batch 100 200

interface Vlanif 100

ip address 192.168.1.1 24

quit

interface Vlanif 200

ip address 192.168.2.1 24

quit

#为端口分配 vlan

interface GE0/0/1

port link-type access

port default vlan 100

quit

interface GE0/0/2

port link-type access

port default vlan 100

quit

interface GE0/0/3

port link-type access

port default vlan 200

quit

interface GE0/0/4

port link-type access

port default vlan 200

quit

#创建 vlan

vlan 2

quit

vlan 3

quit

#为端口分配 vlan

interface GE0/0/1

port link-type access

port default vlan 2

quit

interface GE0/0/2

port link-type access

port default vlan 2

quit

interface GE0/0/3

port link-type access

port default vlan 3

quit

interface GE0/0/4 port link-type access

port default vlan 3

quit

#配置 telnet

user-interface vty 0 4

authentication-mode aaa

quit

aaa

local-user wangjun password

Wang@123456

Wang@123456

local-user wangjun privilege level 3

local-user wangjun service-type telnet

qui